Szolgáltatási információk

Műszaki vezetők / Szerviztechnikusok	Kizárólag belső használatra!

Termék / rendszer:	DTCO 1381

Utólagos felszerelés, Fiat Ducato, Peugeot Boxer,

Dátum: Verzió:

2026. április 20. V06

Kulcsszavak:

Opel Movano, Citroën Jumper, Toyota Proace Max, Stellantis

Internet: fleet.vdo.com

SI-szám:	ťť6462

FAǪ:

www.dtco-user.com/faq/

Szerelési javaslat Stellantis járművekhez (Fiat Ducato / Peugeot Boxer / Opel Movano / Citroën Jumper) és az azonos Toyota Proace Max-hoz

Ez a szervizinformáció bemutatja a beszereléshez szükséges alkatrészeket, valamint tartalmaz információkat a DTCO®készülék beszereléséről és beszerelési helyéről.

Járműábra

Járműadatok

Gyártási év: 2024

Jármű neve Fiat Ducato Peugeot Boxer Opel Movano Citroën Jumper

Toyota Proace Max

AUMOVIO Aftermarket GmbH	© 2026 AUMOVIO Aftermarket GmbH

Guerickestraße 7 60488 Frankfurt am Main

Ügyvezetők: Enno Straten, Kris Janssen, Horst Markert

.

A telepítéshez szükséges alkatrészek

| Kép | Alkatrész | Rendelési szám |
| --- | --- | --- |
|  | LCV Transporter kit | 2910003773300 |
|  | Univerzális rögzítőkonzol | 2910003678100 |

A rendelkezésre álló modellek széles választéka miatt különböző hosszúságú KITAS-ok lehetnek alkalmasak.

Ezért kérjük, használja a WorkshopTab Report Serveren található KITAS Finder alkalmazást. További információk az SI 116494 számú dokumentumban találhatók.

|  | DTCO® csatlakozókábel A csatlakozója | 1318-90100000 |
| --- | --- | --- |
|  | KITAS kábel 8,5 m | 2170-80010850 |
|  | GNSS-antenna | 2910002405900 |
|  | Szorító (leszerelő szerszám) | 1381-90040000 |
|  | Nyomtatópapír | 1381-90030300 |

Telepítési hely

A tachográfot a képen látható módon a kesztyűtartó fölé kell felszerelni. A DSRC-antennát a szürkével jelölt területen kell felszerelni, és a jogszabályban előírt működést működéspróbával kell ellenőrizni.

A DSRC-antenna és a DTCO®közötti csatlakozó kábelt a szélvédő körül kell vezetni, és nem haladhat át a vezető látómezején.

A DTCO 4.1x (ADR-változat) veszélyes áruk szállítására szolgáló közúti jármű vezetőfülkéjébe történő beszerelésekor a szerelőkeretnek fémből kell lennie. Emellett gondoskodni kell arról is, hogy a DTCO rögzítőkapcsai megbízhatóan földelve legyenek az elektrosztatikus kisülések megelőzése érdekében.

A DTCO 4.1x-et rádiórekeszbe való beszerelésre tervezték. Az ADR-változatok esetében a ház védelmi fokozatának biztosítása érdekében kizárólag rádiórekeszbe történő beszerelés megengedett.

Beépítési útmutató

Ez a szervizinformáció a DTCO utólagos beszerelését írja le a fent felsorolt Stellantis járművekbe vagy azokkal azonos felépítésű járművekbe. A modellváltozatok közötti eltérések miatt a belső tér kis mértékben eltérhet az alábbi ábráktól.

1.	Csavarja le az also védőburkolatot – ha van ilyen.

- Csavarja ki a vdugót, majd csavarja be a KITAS jeladót a sebességváltóba.

A jeladó rögzítőkonzolja automata sebességváltóval felszerelt járművek esetén.

- A jármű belsejében lazítsa meg a jelölt pontokon lévő csavarokat, és vegye le a fedelet. A képeken látható módon a különböző modellváltozatok között kis eltérések lehetnek.

- Csavarja ki az alsó burkolatot, hogy később a jeladó kábelét a jármű belsejébe vezethesse.

- Használjon segédkábelt, hogy a KITAS-jeladó csatlakozókábelét behúzza a jármű utasterébe.

- Vegye le az utastérben található burkolatot. Ez csak be van pattintva, nem kell kicsavarni.

- Ezután alakítson ki egy átvezetést a kesztyűtartó felett, és húzza át rajta a KITAS-jeladó kábelét.

Ügyeljen arra, hogy ne legyenek

éles szélek!

- Ezenkívül húzza át a nyíláson a DSRC-kábelt és az A-csatlakozóval ellátott kábelt is.

9.	Húzza át az A-csatlakozós kábelt az utasoldalról a vezetőoldalra.

Fektesse le a kábelt úgy, hogy később a burkolatok mögött legyen, és ne legyen látható.

10. Vegye le a vezetőoldali biztosítékdoboz fedelét.

11.	Most mérje meg, hol tud lekapcsolni az állandó feszültséget és a gyújtást.

Csatlakoztassa a jármű biztosítéktartóját, és csatlakoztassa hozzá az A csatlakozó kábelének megfelelő vezetékét.

12. A földelést a képen látható módon a kormánykerék alatt található alábbi csavarhoz lehet csatlakoztatni.

13.   Rögzítse az A-csatlakozós kábelt kábelkötegelőkkel.

14. A DSRC- és GNSS-antenna felszereléséhez távolítsa el az utasoldali A-oszlop burkolatát.

Ez csak be van pattintva, nem kell kicsavarni.

15.   Húzza felfelé a DSRC- és a GNSS-kábeleket.

Mindkét kábelt felfelé lehet húzni a kialakult résen keresztül. Rögzítse a kábeleket az utasoldali lábtérben kábelkötegelőkkel.

16.   Rögzítse a GNSS-antennát a képen látható módon megfelelő eszközökkel, pl. kétoldalas ragasztószalaggal.

17.	Vezesse fel a DSRC-kábelt az A-oszlopon, és rögzítse a meglévő kábelekhez kábelkötegelőkkel.

Ha nincsenek kábelek, szerelje fel saját maga a kábeltartókat vagy rögzítőalapokat, és rögzítse hozzájuk a kábeleket.

Vezesse a DSRC-kábelt a tetőburkolatban a szélvédő közepéig. Vezesse ki a DSRC-kábelt a tetőbélésből, hogy a DSRC-antennát csatlakoztathassa.

Ha a DSRC-antenna számára rögzítőelem áll rendelkezésre, azt kell használni.

18. Rögzítse a fedeleket az A-oszlopon, majd helyezze vissza őket a helyükre.

19.   Helyezze vissza a burkolatokat a lábtérben, és csavarozza meg őket.

20. Szerelje fel a szerelőkonzolt a kesztyűtartó fölé, csatlakoztassa a DTCO-t, majd csúsztassa be a szerelőkonzolba.

A DSRC-antenna beszerelése után működéspróbával ellenőrizni kell, hogy az antenna megfelel-e a jogszabályi előírásoknak!

Hivatkozás a használati utasításra

A használati utasítást az alábbi linken tekintheti meg:

http://fleet.vdo.com/manual-dtco41a-en

A DTCO-val kapcsolatos további dokumentumok, pl. a járművezetőknek szóló rövid útmutató, a következő oldalon találhatók: https://www.fleet.vdo.com/support/downloads/ Tachográfok